- 项目名称：高效全自动烩面坯大型生产线

- 二、 推荐等级：河南省科学技术进步二等奖

三、项目简介

河南烩面以其口感筋道、光滑透亮被列为中华名吃，但其面坯制作工艺繁杂、劳动强度大、技术性强，严重制约了河南烩面的推广和发展。为满足市场需求，从根本上解决手工制作面坯费工、费时的难题，长葛市一品兴食业有限公司创始人王朝民研制成功中国首台烩面机，使烩面坯实现了机械化生产；通过十几年的发展，将烩面坯生产设备的性能、效率以及面坯质量都得到了较大程度提高；但是，随着面食制品行业的迅速发展与壮大，许多大、中型面食制品经营企业、面粉生产经营企业、以及众多新型投资企业等已把目光盯到这个方兴未艾的行业上；因此，半自动生产设备已经满足不了规模化、产业化的经营需求。本项目针对这些阻碍行业发展的重大问题进行研发，自主研发成功的高效全自动烩面坯大型生产线，实现了烩面坯从自动供水、和面、粗轧、揉轧、成型、分切、残面清理回收、抹油等高效、智能化生产。

一、主要技术内容

本项目通过自主开发，率先在国内外研制成功首条高效全自动烩面坯大型生产线，通过采用双面斗自动交替和面装置、双机头自动循环揉轧装置和自动成型分切装置，实现了烩面坯自动供水、和面、粗轧、揉轧、成型分切、残面清理、抹油等产业化生产。

研究开发的双和面斗自动交替和面装置及技术，实现了由实际和面需求量大小来确定和面效率的生产需求，有效地提高了和面质量，解决了面斗内残留、夹生、缠绕等现象；研究开发的采用双机头自动循环揉轧装置及纵向与横向自动折叠相互配套的技术，实现了面带由揉轧、折叠、再揉轧、再折叠的连续自动揉轧生产，有效地解决了传统半机械化人机结合的生产状况，提高了揉轧效率，确保面坯的口感质量；研究开发的集自动撒淀粉机构、自动成型、分切机构、残面自动清理、回收机构、自动抹油机构于一体的成型装置及技术，既保持了传统制作工艺特点，又降低了劳动强度，提高了生产效率；而且有效地节约淀粉、食用油等辅料60%以上。

二、知识产权情况

本项目共获得国家授权专利10项，其中发明专利3项；实用新型7项。

三、技术经济指标

本项目具有自动化程度高：从自动供水、和面、粗轧、揉轧、成型分切、清理回收残坯、抹油等整体工艺流程实现了自动化生产；生产效率高，每小时≥1000kg，比国内类产品提高3倍以上；节能降耗效果显著：总功率≤20kw，节电50%以上；节省淀粉、食用油等辅料60%以上，安全系数高，运行稳定，性能优良，各项指标均优于国内同类产品，完全达到了国内领先水平。

2015年7月，该项目经河南省科学技术情报研究院查新认定：高效全自动烩面坯大型生产线为国内首创，填补了国内空白。

四、应用推广及效益情况

本项目通过研发及应用，完全掌握了一套关于鲜面制品的生产工艺和设备研发制造的核心技术，为本项目成果推广应用提供了强大的技术支持。从2015年起，该设备经众多用户使用证明，产品性能稳定，推广应用前景广阔。

目前，该项目已形成年产60套的生产能力，近三年累计实现销售收入5155万元。

四、推广应用情况

2014年2月—2016年12月，经安徽省阜阳市张雷食品有限公司、北京立全宏达食品有限公司、甘肃省金昌市鹏发食品有限公司等用户使用表明，该生产线操作方便，运行稳定，效果良好，产品质量过硬，市场应用前景广阔。

如：以阜阳市张雷食品有限公司为例，自2014年2月以来，该公司使用本项目研制的高效全自动烩面坯大型生产线反馈情况如下：1、生产效率比原来提升了近4倍，每小时达到了1吨多；2、面坯的质量、口感以及拉抻效果，都得到了不同程度的提高；3、面坯的货架期明显延长，很少再出现不耐储存、易变质的现象；4、最明显的优势在于我们原来每生产1袋面粉，需要消耗食用油0.45kg，淀粉0.5 kg，现在只需要消耗0.15kg即可，大大降低到了生产成本，提高了我们公司的市场竞争力。

主要应用单位情况表

| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 推广应用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省阜阳市张雷食品有限公司 | 高效全自动烩面坯生产线 | 2014.4-2016.12 | 张雷 13866585050 | 近三年累计新增销售收入4446万元，新增利润944万元。 |
| 北京立全宏达食品有限公司 | 高效全自动烩面坯生产线 | 2014.7-2016.12 | 王立全 13701237369 | 近三年实现新增销售额5832万元，新增利润1382.8万元。 |
| 甘肃省金昌市鹏发食品有限公司 | 高效全自动烩面坯生产线 | 2014.4-2016.12 | 魏延鹏 15101352192 | 近三年实现新增销售收入3609万元，新增利润825万元 |
| 广东省中山市新潮面制品有限公司 | 高效全自动烩面坯生产线 | 2015.4-2016.12 | 罗潮辉 13809685009 |  |
| 西安市众乐食品有限公司 | 高效全自动烩面坯生产线 | 2015.6-2016.12 | 齐小宁 18991288622 |  |
| 江苏省徐州市昊天食品有限公司 | 高效全自动烩面坯生产线 | 2015.5-2016.12 | 张苗苗 13952179921 |  |
| 山东省淄博市秦记食品有限公司 | 高效全自动烩面坯生产线 | 2015.7-2016.12 | 李涛 15264304555 |  |

- 曾获科技奖励情况

- 高效全自动烩面坯大型生产线，2016年3月，获许昌市科学技术进步奖一等奖；

- 高效全自动烩面坯大型生产线，2016年9月，中国方便食品创新特等奖。

六、主要知识产权证明目录

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 专利有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.发明专利 | 一种自动定量供水装置 | ZL201110338425.X | 2016.01.27 | 1934532 | 王朝民 王战浩 | 王朝民王战浩 | 有效 |
| 1.发明专利 | 多功能绘面机 | ZL99122348.9 | 2002.10.30 | 95181 | 王朝民 | 王朝民 | 有效 |
| 2.实用新型专利 | 高效全自动烩面坯生产线 | ZL201510467126.4 | 2017.04.19 | 2459106 | 王朝民 | 王朝民 | 有效 |
| 2.实用新型专利 | 一种新型双面斗全自动交替和面机 | ZL201520573310.2 | 2016.01.06 | 4922385 | 王朝民 王战浩 | 王朝民王战浩 | 有效 |
| 2.实用新型专利 | 一种自动揉面机 | ZL200820149222.X | 2008.12.31 | 1235560 | 王朝民 | 王朝民 | 有效 |
| 2.实用新型专利 | 一种新型双机头全自动循环揉面机 | ZL201520573561.0 | 2015.08.03 | 5035131 | 王朝民 王战浩 | 王朝民王战浩 | 有效 |
| 2.实用新型专利 | 一种新型轧面机面片厚薄调节装置 | ZL200820068822.3 | 2008.12.17 | 1147946 | 王朝民 | 王朝民 | 有效 |
| 2.实用新型专利 | 一种新型面食成型刀具 | ZL200820068821.9 | 2008.01.04 | 1156089 | 王朝民 | 王朝民 | 有效 |
| 2.实用新型专利 | 一种新型涂油装置 | ZL200920088461.3 | 2009.12.09 | 1319353 | 王朝民 | 王朝民 | 有效 |
| 2.实用新型专利 | 一种新型刀具清理装置 | ZL200920088462.8 | 2009.12.09 | 1319354 | 王朝民 | 王朝民 | 有效 |

七、主要完成人情况表

| 姓 名 | 王朝民 |  | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1965.02 |  | 出 生 地 | 河南省长葛市 |  | 民 族 | 汉族 |
| 身份证号 | 411022196502130677 |  | 办公电话 | 0374-6431758 |  | 移动电话 | 13839031668 |
| 毕业学校 | 河南广播电视大学 |  | 毕业时间 | 1988.09 |  | 最高学历 | 大专 |
| 所学专业 | 机械制造 |  | 技术职称 | 工程师 |  | 最高学位 | 大专 |
| 现从事专业 | 机械制造 |  | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 | 长葛市一品兴食业有限公司 |  |  |  |  | 行政职务 | 总经理 |
| 二级单位 | 无 |  |  |  |  | 党 派 | 群众 |
| 通讯地址 | 长葛市杜村寺九鼎美达钢材市场 |  |  |  |  | 邮政编码 | 461500 |
| 参加本项目的起止时间： |  | 2013-03-01 至 2015-12-31 |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献及其证明材料（限200字）： 对项目创新点1、2、3做出突出贡献。是本项目主持人，负责项目的总体设计、实施方案的设定，任务分工与人员调配、组织落实等全面工作；主持开发了双面斗自动交替和面装置技术；主持了双机头自动循环揉轧装置设计；开发了自动成型分切装置；主持设计了自动供水、和面、粗轧、揉轧、残面清理回收、抹油等一系列关键技术，开发适应不同要求的全自动化烩面坯生产线。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持上述贡献的旁证材料名称及附件中的编号： 一种自动定量供水装置（附件1.1）；多功能绘面机（附件1.2）；一种高效全自动烩面坯生产线（附件1.3）；一种新型双面斗全自动交替和面机（附件7.1.1）；一种自动揉面机（附件7.1.2）；一种新型双机头全自动循环揉面机（附件7.1.3）；一种新型轧面机面片厚薄调节装置（附件7.1.4）；一种新型面食成型刀具（附件7.1.5）；一种新型涂油装置（附件7.1.6）；一种新型刀具清理装置（附件7.1.7）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾获省级以上科技奖励情况（限200字）： 2016年9月，高效全自动烩面坯大型生产线，获2016年中国方便食品创新奖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明：本人同意完成人排名，遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定，保证所提交材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。该项目是本人本年度推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 完成单位声明：本单位确认该完成人情况表真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。 工作单位声明：本单位对该完成人被推荐无异议。 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |

主要完成人情况表

| 姓 名 | 胡书玲 |  | 性 别 |  | 女 | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1963.07 |  | 出 生 地 |  | 河南省长葛市 | 民 族 | 汉族 |
| 身份证号 | 411022196307010629 |  | 办公电话 |  | 0374-6431758 | 移动电话 | 15837463189 |
| 毕业学校 | 长葛一高 |  | 毕业时间 |  | 1982.6 | 最高学历 | 高中 |
| 所学专业 | / |  | 技术职称 |  | 技术员 | 最高学位 | 高中 |
| 现从事专业 | 机械制造 |  | 归国人员 |  | 否 | 归国时间 | / |
| 工作单位 | 长葛市一品兴食业有限公司 |  |  |  |  | 行政职务 | 工艺科长 |
| 二级单位 | 无 |  |  |  |  | 党 派 | 群众 |
| 通讯地址 | 长葛市杜村寺九鼎美达钢材市场 |  |  |  |  | 邮政编码 | 461500 |
| 参加本项目的起止时间： |  | 2013-03-01 至 2015-12-31 |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献及其证明材料（限200字）： 对项目创新点1、2、3做出贡献，负责项目研发与指导工作，对项目执行过程中进行监督和指导参与开发双面斗自动交替和面装置技术及自动供水、和面、粗轧、揉轧、残面清理回收、抹油等关键技术。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持上述贡献的旁证材料名称及附件中的编号： 高效全自动烩面坯大型生产线项目科技成果鉴定意见（主要完成人员名单），附件2.1。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾获省级以上科技奖励情况（限200字）： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明：本人同意完成人排名，遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定，保证所提交材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。该项目是本人本年度推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 完成单位声明：本单位确认该完成人情况表真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。 工作单位声明：本单位对该完成人被推荐无异议。 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

主要完成人情况表

| 姓 名 | 赵宏宾 |  | 性 别 |  | 男 | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1968.08 |  | 出 生 地 |  | 河南省长葛市 | 民 族 | 汉族 |
| 身份证号 | 411002196808231512 |  | 办公电话 |  | 0374-6431758 | 移动电话 | 18937448068 |
| 毕业学校 | 长葛二高 |  | 毕业时间 |  | 1986.6 | 最高学历 | 高中 |
| 所学专业 | / |  | 技术职称 |  | 技术员 | 最高学位 | 高中 |
| 现从事专业 | 机械制造 |  | 归国人员 |  | 否 | 归国时间 | / |
| 工作单位 | 长葛市一品兴食业有限公司 |  |  |  |  | 行政职务 | 车间主任 |
| 二级单位 | 无 |  |  |  |  | 党 派 | 群众 |
| 通讯地址 | 长葛市杜村寺九鼎美达钢材市场 |  |  |  |  | 邮政编码 | 461500 |
| 参加本项目的起止时间： |  | 2013-03-01 至 2015-12-31 |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献及其证明材料（限200字）： 对项目创新点1、2做出贡献。负责项目产品开发中的具体实施工作，对双机头自动循环揉轧装置设计改进，参与制定企业质量标准等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持上述贡献的旁证材料名称及附件中的编号： 高效全自动烩面坯大型生产线项目科技成果鉴定意见（主要完成人员名单），附件2.1。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾获省级以上科技奖励情况（限200字）： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明：本人同意完成人排名，遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定，保证所提交材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。该项目是本人本年度推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 完成单位声明：本单位确认该完成人情况表真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。 工作单位声明：本单位对该完成人被推荐无异议。 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

主要完成人情况表

| 姓 名 | 王战浩 |  | 性 别 |  | 男 | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1987.02 |  | 出 生 地 |  | 河南省长葛市 | 民 族 | 汉族 |
| 身份证号 | 1987.02 |  | 办公电话 |  | 0374-6431758 | 移动电话 | 18817991668 |
| 毕业学校 | 411082198702230619 |  | 毕业时间 |  | 2015年9月 | 最高学历 | 硕士研究生 |
| 所学专业 | 上海交通大学 |  | 技术职称 |  | 电气工程师 | 最高学位 | 硕士 |
| 现从事专业 | 自动化设计 |  | 归国人员 |  | 否 | 归国时间 | / |
| 工作单位 | 长葛市一品兴食业有限公司 |  |  |  |  | 行政职务 | 研发部长 |
| 二级单位 | 无 |  |  |  |  | 党 派 | 群众 |
| 通讯地址 | 长葛市杜村寺九鼎美达钢材市场 |  |  |  |  | 邮政编码 | 461500 |
| 参加本项目的起止时间： |  | 2013-03-01 至 2015-12-31 |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献及其证明材料（限200字）： 对项目创新点1、2、3做出贡献。参与双面斗自动交替和面装置、自动成型分切装置等产品设计；主持设计了自动供水、和面、粗轧、揉轧、残面清理回收、抹油等一系列关键技术，开发适应不同要求的全自动化烩面坯生产线。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持上述贡献的旁证材料名称及附件中的编号： 一种自动定量供水装置（附件1.1）；一种高效全自动烩面坯生产线（附件1.3）；一种新型双面斗全自动交替和面机（附件7.1.1）；一种新型双机头全自动循环揉面机（附件7.1.3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾获省级以上科技奖励情况（限200字）： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明：本人同意完成人排名，遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定，保证所提交材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。该项目是本人本年度推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 完成单位声明：本单位确认该完成人情况表真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。 工作单位声明：本单位对该完成人被推荐无异议。 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

主要完成人情况表

| 姓 名 | 韩国良 |  | 性 别 |  | 男 | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1966.08 |  | 出 生 地 |  | 河南省兰考县 | 民 族 | 汉族 |
| 身份证号 | 411022196608252939 |  | 办公电话 |  | 0374-6431758 | 移动电话 | 18937448068 |
| 毕业学校 | 郑州工学院 |  | 毕业时间 |  | 1990年7月 | 最高学历 | 本科 |
| 所学专业 | 机械制造 |  | 技术职称 |  | 工程师 | 最高学位 | 学士 |
| 现从事专业 | 机械设计 |  | 归国人员 |  | 否 | 归国时间 | / |
| 工作单位 | 长葛市一品兴食业有限公司 |  |  |  |  | 行政职务 | 车间主任 |
| 二级单位 | 无 |  |  |  |  | 党 派 | 群众 |
| 通讯地址 | 长葛市杜村寺九鼎美达钢材市场 |  |  |  |  | 邮政编码 | 461500 |
| 参加本项目的起止时间： |  | 2013-03-01 至 2015-12-31 |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献及其证明材料（限200字）： 对项目创新点1、3做出贡献。参与双机头自动循环揉轧装置设计改造；对自动成型分切装置提出了改进方法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持上述贡献的旁证材料名称及附件中的编号： 高效全自动烩面坯大型生产线项目科技成果鉴定意见（主要完成人员名单），附件2.1。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾获省级以上科技奖励情况（限200字）： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明：本人同意完成人排名，遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定，保证所提交材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。该项目是本人本年度推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 完成单位声明：本单位确认该完成人情况表真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。 工作单位声明：本单位对该完成人被推荐无异议。 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

主要完成人情况表

| 姓 名 | 王沛 |  | 性 别 |  | 女 | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1990.04 |  | 出 生 地 |  | 河南省长葛市 | 民 族 | 汉族 |
| 身份证号 | 411082199004020643 |  | 办公电话 |  | 0374-6431758 | 移动电话 | 15116931599 |
| 毕业学校 | 天津财经大学 |  | 毕业时间 |  | 2015年7月 | 最高学历 | 本科 |
| 所学专业 | 计算机科学与技术 |  | 技术职称 |  | 助理会计师 | 最高学位 | 学士 |
| 现从事专业 | 会计 |  | 归国人员 |  | 否 | 归国时间 | / |
| 工作单位 | 长葛市一品兴食业有限公司 |  |  |  |  | 行政职务 | 财务主管 |
| 二级单位 | 无 |  |  |  |  | 党 派 | 群众 |
| 通讯地址 | 长葛市杜村寺九鼎美达钢材市场 |  |  |  |  | 邮政编码 | 461500 |
| 参加本项目的起止时间： |  | 2013-03-01 至 2015-12-31 |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献及其证明材料（限200字）： 负责整个项目研发资金落实及产品成本控制，加强产品市场推广、售后服务及整体协调工作，并对项目提出了改进方法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持上述贡献的旁证材料名称及附件中的编号： 高效全自动烩面坯大型生产线项目科技成果鉴定意见（主要完成人员名单），附件2.1。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾获省级以上科技奖励情况（限200字）： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明：本人同意完成人排名，遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定，保证所提交材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。该项目是本人本年度推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 完成单位声明：本单位确认该完成人情况表真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。 工作单位声明：本单位对该完成人被推荐无异议。 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

主要完成人情况表

| 姓 名 | 曹河周 |  | 性 别 |  | 男 | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1971.08 |  | 出 生 地 |  | 河南省开封县 | 民 族 | 汉族 |
| 身份证号 | 41102219710827727X |  | 办公电话 |  | 0374-6117869 | 移动电话 | 13569908308 |
| 毕业学校 | 河南财经学院 |  | 毕业时间 |  | 1999.12 | 最高学历 | 本科 |
| 所学专业 | 机械制造 |  | 技术职称 |  | 高级工程师 | 最高学位 | 学士 |
| 现从事专业 | 冶金 |  | 归国人员 |  | 否 | 归国时间 | / |
| 工作单位 | 河南黄河旋风股份有限公司 |  |  |  |  | 行政职务 | 主任 |
| 二级单位 | 无 |  |  |  |  | 党 派 | 中共党员 |
| 通讯地址 | 河南省长葛市人民路200号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 461500 |
| 参加本项目的起止时间： |  | 2013-03-01 至 2015-12-31 |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献及其证明材料（限200字）： 对项目创新点1做出突出贡献。参与项目技术实施方案的调研及论证工作，对双面斗自动交替和面装置技术设计提出了改进方法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持上述贡献的旁证材料名称及附件中的编号： 高效全自动烩面坯大型生产线项目科技成果鉴定意见（主要完成人员名单），附件2.1。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾获省级以上科技奖励情况（限200字）： 参与研发的“地质勘探金刚石聚晶复合片关键技术研发及产业化”获得河南省科技进步二等奖；证书号：2015-J-076-R10/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明：本人同意完成人排名，遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定，保证所提交材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。该项目是本人本年度推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 完成单位声明：本单位确认该完成人情况表真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。 工作单位声明：本单位对该完成人被推荐无异议。 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

主要完成单位及创新推广贡献

主要完成单位：长葛市一品兴食业有限公司

创新推广贡献

1、全面组织项目的实施工作，组织本项目相关课题的立项和实施方案的编制，主持开展项目协调与组织管理工作，为各项研发工作顺利完成提供充足的人力、物力及财力保障。

2、设计开发了自动和面装置及技术，采用由两套小型和面装置及技术组成，当和面量需求较小时，一套和面装置即可独立完成工作；当和面量需求较大时，两套和面装置可以同时完成工作；既减少了单次和面量，缩短了单次和面时间，又有效提高了和面效率，确保了和面质量均匀一致，无残留、夹生、缠绕等现象。

3、在自动揉轧装置及技术研究中，采用两套揉轧机构与纵向和横向自动叠坯机构相结合的装置及技术组成；当面带经过第一揉轧机构后，直接进入纵折机构合为二层，然后经过第二揉轧机构，再进入横折机构合为二层，这样周而复始，从而实现自动连续揉轧作业，既解决了人机结合的传统作业形式，提高了生产效率，又有效提高了面带的揉轧质量。

4、开发了自动成型装置及技术，采用具有自动撒淀粉、自动成型、分切、自动清理、回收残面、自动抹油等机构于一体的装置及技术，实现了自动成型作业；既保持了传统工艺特点，又提高了生产效率，实现了高效自动化生产。

5、公司依靠自主创新，先后研制成功10项关于面制品设备领域的专利技术，其中发明专利2项，实用新型专利8项，完全掌握了面制食品生产工艺和设备制造的核心技术，并将产品向全国推广应用